工程训练中心数控机床安全操作规程

一、开始实习之必须穿好工作服，扣好衣领和袖口。女同志必须戴好安全帽。不准戴手套工作。

二、操作前必须熟悉机床性能和数控系统的基本功能与指令，未得到指导人员许可前，不得擅自按动任何按钮。

三、学生实际操作时，必须在实习指导的监护指导下进行。不准擅自在操作面板上编程和修改机床内储存的程序，更不准改动系统内部参数设置。

四、开车前必须仔细检查机床各部位是否正常，润滑及防护装置是否符合要求，不允许机床带故障工作。

五、装夹刀具和工件时，必须停车，装夹必须牢固可靠。

六、 注意文明生产，机床导轨及工作台上不准随意放置工具、量具等，机床周围不得堆放有碍安全的杂物。

七、禁止在机床运行时测量工件。禁止直接用手清除铁屑。

八、发现机床有异常声音、焦臭味等，应立即按下面板上的“急停”按钮。机床故障，必须由专业电工和维修工修理。

九、每天实习结束后，应按规定擦净机床、清除切屑，并做好实习场所的清洁卫生工作。